江苏华伦化工有限公司                        MSDS

丙二醇甲醚醋酸酯                                            编制日期：2003.06.2

1 化学品及企业标识

中文名：丙二醇甲醚醋酸酯

英文名：1-methoxy-2-acetoxypropane

生产商：江苏华伦化工有限公司

地址：江苏省江都市丁伙镇

电话：0514-6509999

传真：0514-6501775

应急电话

上海化学事故应急咨询电话：021-62533429

国家化学事故应急咨询电话：0532-3889090

2 成分/组成信息

主要成分：             CAS               含量(%)

丙二醇甲醚醋酸酯      108-65-6             >99.5

3 危害性概述

潜在健康影响：

误服：经口为低毒。少量误食一般不太可能会引起损伤，大量误食可引起损伤。

眼：可引起轻度眼刺激和角膜损伤。

皮肤：长期接触基本无刺激。反复接触可引起皮肤刺激并有局部发红。长期大量接触可引起头晕或倦睡。本品不会引起皮肤过敏反应（豚鼠皮试）。

吸入：单纯接触蒸汽不太可能有危害。

全身影响（其他靶器官）：动物实验发现对上呼吸道、肝或肾有刺激影响。

4 应急措施

吸入：转移至新鲜空气处。就医。

误服：如误服，就医。在医生指导下催吐。

皮肤：用流动水冲洗或淋浴。

眼；用大量水冲洗。

医生须知：无特殊解毒药。对症治疗。

5 消防措施

闪点：46℃ （闭杯）

自燃点：333℃

燃烧极限：1.5~7 （200℃）

有害燃烧产物：刺激性化合物、一氧化碳和二氧化碳。

灭火剂：水喷雾或雾状水、干粉、二氧化碳、抗溶泡沫，不要用直流水喷射。

灭火指导：疏散人员。隔离火场，禁止无关人员入内，燃烧液体可用水熄灭，使用水喷雾冷却火场中的容器。不使用直流水喷射。火势可能蔓延。排除火种。顺风灭火。远离气体（烟雾）可能积聚的地势低的地方。

灭火措施：佩带正压自给式呼吸器和消防服（包括头盔、衣服、裤子、靴子和手套），如未穿戴或使用防火用具，灭火时应处于安全地方或保护位置。

6 泄漏应急处理

人员防护：排除邻近泄漏或燃气释放点的火种，避免着火或爆炸。大量泄漏，向下风向的公众发出用爆炸危害警告。重新进入前需使用测爆仪检查泄漏区。所有容器和作业设备接地。

环境保护：蒸汽有爆炸危险，远离下水道。

消除方法；用防爆泵抽吸。用沙土吸收。如有可能用泡沫覆盖。

7 操作处置和储存

作业：倒空的容器内有残留的蒸汽。不要切割、钻孔、研碎、焊接或在空容器旁操作。作业区和库房禁止吸烟、明火或火种。不可使用空气加压方法输送产品。所有设备接地。

储存：使用无火花或防爆用具。容器不用时保持封闭。储存在碳钢、不锈钢和聚四氟乙烯材质的容器内。

8 接触控制/个人防护

工作场所职业接触限值

中国：无规定

美国：无规定

工程控制：全面通风。某些作业必要时采用局部排气通风。

个人防护用具

眼/面部保护：戴防化眼镜。

皮肤保护：长期或反复接触，穿防渗工作服。根据作业要求选用不同的劳防用品（靴子、手套、围裙或全身防护服）。污染的衣服需洗干净后再穿或作适当处置。

呼吸系统防护：如有呼吸道刺激，使用经认证的空气净化呼吸器。

9 理化特性

外观与性状：有芳香、醚气味的无色液体。

蒸汽压：3.7mmHg（20℃）

蒸汽密度：4.0

流程：140~150℃

水溶性：19.8 g/100g

相对密度：0.965~0.975（25/25℃）

10 稳定性和反应活性

稳定性：在正常的储存条件下稳定。

有害分解产物：一般不会分解。有害分解产物依赖温度、气源和其他物质的存在。

有害聚合：不会发生。

禁忌物：氧化剂

11 毒理学资料

皮肤：兔经皮肤吸收（雌性）LD50：>5000mg/Kg。

摄入：大鼠经口（雌性）LD50：8532mg/Kg; (雄性)>10,000mg/Kg。

致癌性：无资料。

致畸性：不太可能。

生殖影响：无资料。

12 环境毒性

生物环境：实际无毒。

生物体急性毒性LC50或 EC50>100mg/L（用大多数敏感物种实验）。

急性鲤科小鱼毒性：161mg/L。

急性水蚤毒性：408mg/L~>500mg/L。

急性虹鳟鱼毒性：100-800mg/L

13 废弃处置

按国家和地方法规处置，请向当地环保部门咨询。

14 运输信息

国内

危规号：33648 易燃液体[闪点 23~61℃，未列名]

UN编号：1993

国际  美国运输部（DOT）：如需要请参见DOT制定的运输法规信息。

15 法规信息

| 产品及组分化学名 | 中国现有化学品名录 | 剧毒物品分级、分类与品名编号（GB57-93） | 危险货物品名表（GB12268-90） | 重大危险品品名表（GB18218） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙二醇甲醚醋酸酯（108-65-6） | 有 | 不适用 | 33648 | 无规定 |

16 其他信息

本MSDS中的信息采编自本中心最新的数据库。用户必须根据实际使用情况参考以上数据，自行制定安全操作规程。