|  | 产品 企业 商机 资讯 人才 会展 专家 助手 REACH 更多>> 窗体顶端 窗体底端.; 帮助 ¦ 登录 ¦ English.. |
| --- | --- |

¦ 化工字典 ¦ 安全数据库 ¦ 中国专利 ¦ 国际专利 ¦ 国家标准 ¦ 国际标准 ¦ 中文MSDS ¦ 危险品名录 ¦ 外贸指南 ¦ 进出口政策 ¦ 海关编码 ¦ 国际区号 ¦ 国家代码 ¦ 区号邮编 ¦ 度量制式 ¦ 化工缩略语

| 你的位置: 中国化工网首页 >> 化工助手 > 中文MSDS |  |
| --- | --- |

1、物质的理化常数

国标编号:; 81021; ＣＡＳ:; 7726-95-6. 中文名称:; 溴. 英文名称:; Bromine. 别 名:; 溴素. 分子式:; Br2; 分子量:; 159.82. 熔 点:; -7.2℃. 密 度:; 相对密度(水=1)3.10；. 蒸汽压:. 溶解性:; 微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿、二硫化碳、盐. 稳定性:; 稳定. 外观与性状:; 暗红褐色发烟液体，有刺鼻气味. 危险标记:; 20(酸性腐蚀品)40(有毒品). 用 途:; 用作分析试剂、氧化剂、烯烃吸收剂、溴化剂.

2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：对皮肤、粘膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。轻度中毒时，有全身无力、胸部发紧、干咳、恶心或呕吐；吸入较多时，有头痛、呼吸困难、剧烈咳嗽、流泪、眼睑水肿及痉挛。有的出现支气管哮喘、支气管炎或肺炎。少数人出现过敏性皮炎，高浓度溴可造成皮肤灼伤，甚至溃疡。长期吸入，除粘膜刺激症状外，还伴有神经衰弱征候群。 二、毒理学资料及环境行为 急性毒性：LC50750ppm，9分钟(小鼠吸入) 危险特性：具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与还原剂强烈反应。腐蚀性极强。 燃烧(分解)产物：溴化氢。 3.现场应急监测方法: 气体检测管法 4.实验室监测方法: 气相色谱法，参照《分析化学手册》(第四分册，色谱分析)，化学工业出版社 甲基橙比色法；溴化银比浊法《化工企业空气中有害物质测定方法》，化学工业出版社 5.环境标准: 前苏联; 车间空气中有害物质的最高容许浓度; 0.5mg/m3[皮]. 前苏联(1975); 饮用水中有害物质最高允许浓度; 0.2mg/L. 日本; 水产用水水质标准; 1.0 ppm. 6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。 二、防护措施 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 三、急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医。 灭火方法：二氧化碳、砂土。

| 兄弟站点: 全球化工网 - 中国医药网 - 中国纺织网 - 化工设备网 - 化工人才网 - 中国供应商 - 国际服装网 - 生意宝 - China TexNet |  |
| --- | --- |
| 中国化工网 © 版权所有 |  |