1、物质的理化常数

国标编号:; 33567; ＣＡＳ:; 100-66-3. 中文名称:; 苯甲醚. 英文名称:; anisole；phenyl methyl ether. 别 名:; 茴香醚；甲氧基苯. 分子式:; C7H8O；C6H5OCH3; 分子量:; 108.13. 熔 点:; -37.3℃ 沸点：153.8?. 密 度:; 相对密度(水=1)1.00；. 蒸汽压:; 41℃. 溶解性:; 不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂. 稳定性:; 稳定. 外观与性状:; 无色液体，有芳香气味. 危险标记:; 7(易燃液体). 用 途:; 用作溶剂、香料、有机合成中间体.

2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：本品餐有刺激性。未见急性中毒报道。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：属微毒类。 急性毒性：LD503700mg/kg(大鼠经口)；2.8g/kg(小鼠经口) 刺激性：家兔经皮：500mg(24小时)，中度刺激。 致突变性：DNA抑制：人淋巴细胞25µmmol/L。 危险特性：易燃，遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 3.现场应急监测方法: 4.实验室监测方法: 气相色谱法，参照《分析化学手册》(第四分册，色谱分析)，化学工业出版社 5.环境标准: 前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 10mg/m3 前苏联(1978)生活饮用水和娱乐用水水体中有害物质的最大允许浓度 0.05mg/L 6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超 标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟注意个人清洁卫生。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量水，催吐。就医。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。