第一部分：化学品名称 回目录 
化学品中文名称： 重铬酸钾 
化学品英文名称： potassium dichromate 
中文名称2： 红矾钾 
英文名称2： 
技术说明书编码： 601 
CAS No.： 7778-50-9 
分子式： K2Cr2O7 
分子量： 294.21

第二部分：成分/组成信息 回目录 
有害物成分 含量 CAS No. 
重铬酸钾 ≥98.0% 7778-50-9

第三部分：危险性概述 回目录 
危险性类别： 
侵入途径： 
健康危害： 急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛和血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。 
环境危害： 
燃爆危险： 本品助燃，为致癌物，具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施 回目录 
皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 用水漱口，用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施 回目录 
危险特性： 强氧化剂。遇强酸或高温时能释出氧气，促使有机物燃烧。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。有水时与硫化钠混合能引起自燃。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。具有较强的腐蚀性。 
有害燃烧产物： 可能产生有害的毒性烟雾。 
灭火方法： 采用雾状水、砂土灭火。

第六部分：泄漏应急处理 回目录 
应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存 回目录 
操作注意事项： 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过75％。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护 回目录 
职业接触限值 
中国MAC(mg/m3)： 0.05[CrO3] 
前苏联MAC(mg/m3)： 未制定标准 
TLVTN： OSHA 0.1mg[CrO3]/m3[上限值]; ACGIH 0.05mg[Cr]/m3 
TLVWN： 未制定标准 
监测方法： 二苯碳酰二肼比色法 
工程控制： 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴自给式呼吸器。 
眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 
身体防护： 穿聚乙烯防毒服。 
手防护： 戴橡胶手套。 
其他防护： 工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分：理化特性 回目录 
主要成分： 含量:工业级 一级、二级≥98.0％。 
外观与性状： 桔红色结晶。 
pH： 
熔点(℃)： 398 
沸点(℃)： 无资料 
相对密度(水=1)： 2.68 
相对蒸气密度(空气=1)： 无资料 
饱和蒸气压(kPa)： 无资料 
燃烧热(kJ/mol)： 无意义 
临界温度(℃)： 无意义 
临界压力(MPa)： 无意义 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 无意义 
引燃温度(℃)： 无意义 
爆炸上限%(V/V)： 无意义 
爆炸下限%(V/V)： 无意义 
溶解性： 溶于水，不溶于乙醇。 
主要用途： 用于皮革、火柴、印染、化学、电镀等工业。 
其它理化性质： 500

第十部分：稳定性和反应活性 回目录 
稳定性： 
禁配物： 强还原剂、易燃或可燃物、酸类、活性金属粉末、硫、磷。 
避免接触的条件： 
聚合危害： 
分解产物：

第十一部分：毒理学资料 回目录 
急性毒性： LD50：190 mg/kg(小鼠经口)

LC50：无资料 
亚急性和慢性毒性： 
刺激性： 对皮肤有强烈刺激性。 
致敏性： 
致突变性： 
致畸性： 
致癌性：

第十二部分：生态学资料 回目录 
生态毒理毒性： 
生物降解性： 
非生物降解性： 
生物富集或生物积累性： 
其它有害作用： 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

第十三部分：废弃处置 回目录 
废弃物性质： 
废弃处置方法： 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。 
废弃注意事项：

第十四部分：运输信息 回目录 
危险货物编号： 51520 
UN编号： 无资料 
包装标志： 
包装类别： O52 
包装方法： 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 
运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

第十五部分：法规信息 回目录 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。