氢氧化钠化学品安全技术说明书MSDS

第一部分：化学品名称  
化学品中文名称： 氢氧化钠 
化学品英文名称： sodiun hydroxide 
中文名称2： 烧碱 
英文名称2： Caustic soda 
技术说明书编码： 
CAS No.： 1310-73-2 
分子式： NaOH 
分子量： 40.01

第二部分：成分/组成信息  
有害物成分 含量 CAS No. 
氢氧化钠 ≥99.5％ 1310-73-2 

第三部分：危险性概述 回目录 
危险性类别： 
侵入途径： 
健康危害： 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 
环境危害： 对水体可造成污染。 
燃爆危险： 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

第四部分：急救措施  
皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 
眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 
食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分：消防措施  
危险特性： 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 
有害燃烧产物： 可能产生有害的毒性烟雾。 
灭火方法： 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

第六部分：泄漏应急处理 
应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存  
操作注意事项： 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 
储存注意事项： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护  
职业接触限值 
中国MAC(mg/m3)： 0.5 
前苏联MAC(mg/m3)： 0.5 
TLVTN： OSHA 2mg/m3 
TLVWN： ACGIH 2mg/m3 
监测方法： 酸碱滴定法；火焰光度法 
工程控制： 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 
呼吸系统防护： 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护。 
身体防护： 穿橡胶耐酸碱服。 
手防护： 戴橡胶耐酸碱手套。 
其他防护： 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性  
主要成分： 含量: 工业品 一级≥99.5％; 二级≥99.0％。 
外观与性状： 白色不透明固体，易潮解。 
pH： 
熔点(℃)： 318.4 
沸点(℃)： 1390 
相对密度(水=1)： 2.12 
相对蒸气密度(空气=1)： 无资料 
饱和蒸气压(kPa)： 0.13(739℃) 
燃烧热(kJ/mol)： 无意义 
临界温度(℃)： 无意义 
临界压力(MPa)： 无意义 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 无意义 
引燃温度(℃)： 无意义 
爆炸上限%(V/V)： 无意义 
爆炸下限%(V/V)： 无意义 
溶解性： 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 
主要用途： 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 
其它理化性质：

第十部分：稳定性和反应活性  
稳定性： 
禁配物： 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 
避免接触的条件： 潮湿空气。 
聚合危害： 
分解产物：

第十一部分：毒理学资料  
急性毒性： LD50：无资料

LC50：无资料 
亚急性和慢性毒性： 
刺激性： 家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。 
致敏性： 
致突变性： 
致畸性： 
致癌性：

第十二部分：生态学资料  
生态毒理毒性： 
生物降解性： 
非生物降解性： 
生物富集或生物积累性： 
其它有害作用： 由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。

第十三部分：废弃处置 
废弃物性质： 
废弃处置方法： 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 
废弃注意事项：

第十四部分：运输信息  
危险货物编号： 82001 
UN编号： 1823 
包装标志： 
包装类别： O52 
包装方法： 固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 
运输注意事项： 铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。

第十五部分：法规信息 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品。其它法规：隔膜法烧碱生产安全技术规定 (HGA001-83)；水银法烧碱生产安全技术规定 (HGA002-83)。