过氧化氢化学品安全技术说明书

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |

| 化学品中文名称： | 过氧化氢 |
| --- | --- |
| 化学品英文名称： | hydrogen peroxide |
| 企业名称： | 江阴市化学试剂厂 |
| 企业地址： | 江苏省江阴市华士镇西 |
| 邮编： | 214421 |
| 传真 / 企业应急电话.： | 0510-86063923 / 0510-86063922 |
| 分子式： | H2O2 |
| 分子量： | 34.01 |

| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| --- | --- |

有害物成分; 含量; CAS No.. 过氧化氢; 30%～35%; 7722-84-1.

| 第三部分：危险性概述 |  |
| --- | --- |

| 危险性类别： | 第5.1类 氧化剂 |
| --- | --- |
| 侵入途径： | 吸入、食入。 |
| 健康危害： | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。 |
| 环境危害： | 无资料 |
| 燃爆危险： | 本品助燃，具强刺激性。 |

| 第四部分：急救措施 |  |
| --- | --- |

| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |

| 第五部分：消防措施 |  |
| --- | --- |

| 危险特性： | 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。 |
| --- | --- |
| 有害燃烧产物： | 氧气、水。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。 |

| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| --- | --- |

| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| --- | --- |

| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| --- | --- |

| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| --- | --- |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |

| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| --- | --- |

| 职业接触限值 |  |
| --- | --- |
| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |
| TLVTN： | ACGIH 1ppm,1.4mg/m3 |
| TLVWN： | 未制定标准 |
| 监测方法： | 四氯化钛分光光度法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿聚乙烯防毒服。 |
| 手防护： | 戴氯丁橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

| 第九部分：理化特性 |  |
| --- | --- |

| 主要成分： | 过氧化氢30%～35% |
| --- | --- |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有微弱的特殊气味。 |
| pH： | 3.5～4.5 |
| 熔点(℃)： | -2(无水) |
| 沸点(℃)： | 158(无水) |
| 相对密度(水=1)： | 1.46(无水) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 0.13(15.3℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 |
| 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 |
| 闪点(℃)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 |
| 主要用途： | 用于漂白，用于医药，也用作分析试剂。 |

| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| --- | --- |

| 稳定性： | 易分解。 |
| --- | --- |
| 禁配物： | 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。 |
| 避免接触的条件： | 受热。 |
| 聚合危害： | 不能出现。 |
| 分解产物： | 氧气、水。 |

| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| --- | --- |

| 急性毒性： | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| --- | --- |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |
| 刺激性： | 无资料 |
| 致敏性： | 无资料 |
| 致突变性： | 无资料 |
| 致畸性： | 无资料 |
| 致癌性： | 无资料 |

| 第十二部分：生态学资料 |  |
| --- | --- |

| 生态毒理毒性： | 无资料 |
| --- | --- |
| 生物降解性： | 无资料 |
| 非生物降解性： | 无资料 |
| 生物富集或生物积累性： | 无资料 |
| 其它有害作用： | 无资料。 |

| 第十三部分：废弃处置 |  |
| --- | --- |

| 废弃处置方法： | 经水稀释后，发生分解放出氧气，待充分分解后，把废液排入废水系统。 |
| --- | --- |
| 废弃物性质: | 危险废物 |

| 第十四部分：运输信息 |  |
| --- | --- |

| 危险货物编号： | 51001 |
| --- | --- |
| UN编号： | 2015 |
| 包装标志： | 11；41 |
| 包装类别： | O51 |
| 包装方法： | 大包装：塑料桶（罐），容器上部应有减压阀或通气口，容器内至少有10％余量，每桶（罐）净重不超过200公斤。试剂包装：塑料瓶，再单个装入塑料袋内，合装在钙塑箱内。 |
| 运输注意事项： | 含量≥40% 的双氧水，运输时须经铁路局批准。双氧水限用全钢棚车按规定办理运输。试剂包装（含量＜40% ），可以按零担办理。设计的桶、罐、箱，须包装试验合格，并经铁路局批准；含量≤3%的双氧水，可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |

| 第十五部分：法规信息 |  |
| --- | --- |

| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。 |
| --- | --- |

| 第十六部分：其他信息 |  |
| --- | --- |

| 参考文献： | 《危险化学品安全技术全书》 |
| --- | --- |
| 填表部门： | 江阴市化学试剂厂 生产技术部 |
| 其他信息： | 无 |