柠檬酸化学品技术安全说明书MSDS

第一部分：化学品名称  
化学品中文名称： 柠檬酸 
化学品英文名称： citric acid 
中文名称2： 2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸 
英文名称2： 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid 
技术说明书编码： 2636 
CAS No.： 77-92-9 
分子式： C6H8O7 
分子量： 192.14 

第二部分：成分/组成信息 
有害物成分 含量 CAS No. 
柠檬酸 77-92-9 

第三部分：危险性概述  
危险性类别： 
侵入途径： 
健康危害： 具刺激作用。在工业使用中，接触者可能引起湿疹。 
环境危害： 
燃爆危险： 本品可燃，具刺激性。 


第四部分：急救措施 
皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 
吸入： 脱离现场至空气新鲜处。 
食入： 饮足量温水，催吐。就医。 

第五部分：消防措施 
危险特性： 粉体与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 
有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 
灭火方法： 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾 状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 

第六部分：泄漏应急处理  
应急处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩 ，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置 于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 

第七部分：操作处置与储存  
操作注意事项： 密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须 经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化 学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所 严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂 、碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可 能残留有害物。 
储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装 密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消 防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 

第八部分：接触控制/个体防护 
职业接触限值 
中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 
前苏联MAC(mg/m3)： 未制定标准 
TLVTN： 未制定标准 
TLVWN： 未制定标准 
监测方法： 
工程控制： 密闭操作，局部排风。 
呼吸系统防护： 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态 抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 
身体防护： 穿防毒物渗透工作服。 
手防护： 戴橡胶手套。 
其他防护： 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。 保持良好的卫生习惯。 

第九部分：理化特性 
主要成分： 
外观与性状： 白色结晶粉末，无臭。 
pH： 
熔点(℃)： 153 
沸点(℃)： (分解) 
相对密度(水=1)： 1.6650 
相对蒸气密度(空气=1)： 无资料 
饱和蒸气压(kPa)： 无资料 
燃烧热(kJ/mol)： 无资料 
临界温度(℃)： 无资料 
临界压力(MPa)： 无资料 
辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 
闪点(℃)： 100 
引燃温度(℃)： 1010(粉末) 
爆炸上限%(V/V)： 8.0(65℃) 
爆炸下限%(V/V)： 无资料 
溶解性： 溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯，微溶于氯仿。 
主要用途： 用于香料或作为饮料的酸化剂，在食品和医学上用作多价螯合剂，也是 化学中间体。 
其它理化性质： 

第十部分：稳定性和反应活性  
稳定性： 
禁配物： 氧化剂、还原剂、碱类。 
避免接触的条件： 
聚合危害： 
分解产物： 

第十一部分：毒理学资料  
急性毒性： LD50：6730 mg/kg(大鼠经口) 

LC50：无资料 
亚急性和慢性毒性： 
刺激性： 家兔经皮：500mg/24小时，轻度刺激。家兔经眼： 750μg/24小时，重度刺激。 
致敏性： 
致突变性： 
致畸性： 
致癌性： 

第十二部分：生态学资料  
生态毒理毒性： 
生物降解性： 
非生物降解性： 
生物富集或生物积累性： 
其它有害作用： 

第十三部分：废弃处置  
废弃物性质： 
废弃处置方法： 建议用控制焚烧法或安全掩埋法处置。在能利用的地方重复使用容 器或在规定场所掩埋。 
废弃注意事项： 

第十四部分：运输信息 
危险货物编号： 无资料 
UN编号： 无资料 
包装标志： 
包装类别： 
包装方法： 无资料。 
运输注意事项： 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、 不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运 。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消 防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。中途停留时应 远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。公路运输时要按规定路线行驶。 

第十五部分：法规信息 
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品 安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装 卸等方面均作了相应规定。