1、物质的理化常数

国标编号:; 33596; ＣＡＳ:; 628-63-7. 中文名称:; 乙酸戊酯. 英文名称:; amyl acetate. 别 名:; 醋酸正戊酯. 分子式:; C7H14O2；CH3COOC5H11; 分子量:; 130.19. 熔 点:; -78.5℃ 沸点：149.3?. 密 度:; 相对密度(水=1)0.88；. 蒸汽压:; 25℃. 溶解性:; 微溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂. 稳定性:; 稳定. 外观与性状:; 无色液体，有果子香味. 危险标记:; 7(易燃液体). 用 途:; 用作溶剂、稀释剂，制造香精、化妆.

2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：对眼及上呼吸道粘膜有刺激作用，可引起结膜炎、鼻炎、咽喉炎等，重者伴有头痛、嗜睡、胸闷、心悸、食欲不振、恶心、呕吐等症状。皮肤长期接触可致、皮炎或湿疹。有的可发生贫血和嗜酸性粒细胞增多。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD5016600mg/kg(大鼠经口)；LC50约5200ppm(大鼠吸入)；人吸入1000mg/m3×8小时，最低刺激浓度。 最低刺激浓度：1000mg/m3×8小时(人吸入) 刺激性：家兔经眼：20mg，重度刺激。家兔经皮：500mg(24小时)，中度刺激。 亚急性和慢性毒性：亚慢性动物实验中，见暂时不明显的血液变化。 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。具有腐蚀性。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 3.现场应急监测方法: 4.实验室监测方法: 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》国家环保局编 羟胺-氯化铁比色法《空气中有害物质的测定方法》(第二版)，杭士平编 5.环境标准: 中国(TJ36-79); 车间空气中有害物质的最高容许浓度; 100mg/m3. 前苏联(1975); 水体中有害物质最高允许浓度; 0.08mg/L. 嗅觉阈浓度; 0.005mg/m3. 6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂士、或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴导管式防毒面具。必要时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。