产品提交 | 在线联系

网站主页 >> 化工产品目录 >> I >> 碘 >> MSDS

碘化学品安全技术说明书

本数据来源于网络，仅供参考。在使用过程中有任何疑义请咨询化学品的供应者。

导出为PDF文档 帮助

MSDS目录

- 第一部分：

化学品名称

查看 编辑

- 第二部分：

成分/组成信息

查看 编辑

- 第三部分：

危险性概述

查看 编辑

- 第四部分：

急救措施

查看 编辑

- 第五部分：

消防措施

查看 编辑

- 第六部分：

泄漏应急处理

查看 编辑

- 第七部分：

操作处置与储存

查看 编辑

- 第八部分：

接触控制/个体防护

查看 编辑

- 第九部分：

理化特性

查看 编辑

- 第十部分：

稳定性和反应活性

查看 编辑

- 第十一部分：

毒理学资料

查看 编辑

- 第十二部分：

生态学资料

查看 编辑

- 第十三部分：

废弃处置

查看 编辑

- 第十四部分：

运输信息

查看 编辑

- 第十五部分：

法规信息

查看 编辑

- 第十六部分：

其他信息

查看 编辑

第一部分：化学品名称

纠错/补充 回目录

- 化学品中文名称：

碘

- 化学品英文名称：

iodine

- 中文别名：

- 英文别名：

- 技术说明书编码：

- 分子式：

I2

- 分子量：

253.81

第二部分：成分/组成信息

纠错/补充 回目录

- 主要成分：

纯品

- CAS No.：

7553-56-2

第三部分：危险性概述

纠错/补充 回目录

- 危险性类别：

- 侵入途径：

- 健康危害：

人口服的致死剂量约2-3g。碘的蒸气对粘膜有明显刺激性，可引起结膜炎、支气管炎等。有时可能发生过敏性皮炎或哮喘。皮肤接触碘，发生强刺激作用，甚至灼伤。接触后可引起咳嗽、胸闷、流泪、流涕、喉干、皮疹，还有食欲亢进、体重减轻、轻度腹泻、四肢无力、记忆减退、多梦、震颤、精神萎糜等。

- 环境危害：

- 燃爆危险：

第四部分：急救措施

纠错/补充 回目录

- 皮肤接触：

立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

- 眼睛接触：

立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

- 吸入：

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

- 食入：

饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

第五部分：消防措施

纠错/补充 回目录

- 危险特性：

受热分解放出有毒的碘化物烟气。

- 有害燃烧产物：

- 灭火方法：

消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

- 灭火注意事项及措施：

第六部分：泄漏应急处理

纠错/补充 回目录

- 应急处理：

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

纠错/补充 回目录

- 操作注意事项：

- 储存注意事项：

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氨、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分：接触控制/个体防护

纠错/补充 回目录

- 最高容许浓度：

中国MAC:未制定标准; 前苏联MAC:1

- 监测方法：

淀粉比色法

- 工程控制：

严加密闭，提供充分的局部排风。

- 呼吸系统防护：

空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

- 眼睛防护：

戴化学安全防护眼镜。

- 身体防护：

穿防毒物渗透工作服。

- 手防护：

戴橡胶手套。

- 其他防护：

工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性

纠错/补充 回目录

- 外观与性状：

紫黑色晶体, 带有金属光泽, 性脆, 易升华。

- PH：

- 熔点(℃)：

113.5

- 沸点(℃)：

184.4

- 相对密度(水=1)：

4.93(25℃,固体)

- 相对蒸气密度(空气=1)：

9

- 饱和蒸气压(kPa)：

0.04(25℃)

- 燃烧热(kJ/mol)：

无意义

- 临界温度(℃)：

无资料

- 临界压力(MPa)：

无资料

- 辛醇/水分配系数的对数值：

无资料

- 闪点(℃)：

无意义

- 引燃温度(℃)：

无意义

- 爆炸上限%(V/V)：

无意义

- 爆炸下限%(V/V)：

无意义

- 溶解性：

溶于氢氟酸、乙醇、乙醚、二硫化碳、苯、氯仿、多数有机溶剂。

- 主要用途：

用于制造药物、染料、碘酒、试纸和碘化物等。

- 其它理化性质：

第十部分：稳定性和反应活性

纠错/补充 回目录

- 稳定性：

- 避免接触的条件：

- 禁配物：

铝、氨、镁锌。

- 聚合危害：

- 分解产物：

第十一部分：毒理学资料

纠错/补充 回目录

- 急性毒性：

LD50：14000 mg/kg(大鼠经口)，LC50：无资料

- 亚急性和慢性毒性：

- 刺激性：

- 致敏性：

- 致突变性：

- 致畸性：

- 致癌性：

- 其他：

第十二部分：生态学资料

纠错/补充 回目录

- 生态毒理毒性：

- 生物降解性：

- 非生物降解性：

- 生物富集或生物积累性：

- 其它有害作用：

第十三部分：废弃处置

纠错/补充 回目录

- 废弃物性质：

- 废弃处置方法：

加入大量还原剂（酸式亚硫酸盐或者亚铁盐类），中和稀释后排入废水系统。

- 废弃注意事项：

第十四部分：运输信息

纠错/补充 回目录

- 危险货物编号：

无资料

- UN编号：

无资料

- 包装标志：

- 包装类别：

Z01

- 包装方法：

无资料。

- 运输注意事项：

第十五部分：法规信息

纠错/补充 回目录

- 国内化学品安全管理法规：

化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

- 国际法规：

第十六部分：其他信息

纠错/补充 回目录

- 参考文献：

- 填表时间：

- 填表部门：

- 数据审核单位：

- 修改说明：

- 其他信息：

贡献者

©2008 ChemKoo - ChemKoo 主页 - 免责声明 - 网站介绍