乙酸化学品安全技术说明书

第一部分：化学品名称

| 化学品中文名称： | 乙酸 |
| --- | --- |
| 化学品英文名称： | acetic acid |
| 企业名称： | 江阴市化学试剂厂 |
| 企业地址： | 江苏省江阴市华士镇西 |
| 邮编： | 214421 |
| 传真 / 企业应急电话 | 0510-86063923 / 0510-86063922 |
| 分子式： | C2H4O2 |
| 分子量： | 60.05 |

第二部分：成分/组成信息

有害物成分; 含量; CAS No.. 乙酸; ≥99.8％; 64-19-7.

第三部分：危险性概述

| 危险性类别： | 8.1 类酸性腐蚀品 |
| --- | --- |
| 侵入途径： | 吸入、食入 |
| 健康危害： | 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品易燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |

第四部分：急救措施

| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 用水漱口，就医。 |

第五部分：消防措施

| 危险特性： | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 |
| --- | --- |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |

第六部分：泄漏应急处理

| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| --- | --- |

第七部分：操作处置与储存

| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱塑料工作服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| --- | --- |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |

第八部分：接触控制/个体防护

| 职业接触限值 |  |
| --- | --- |
| 中国MAC(mg/m3)： | 20 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 5 |
| TLVTN： | OSHA 10ppm,25mg/m3; ACGIH 10ppm,25mg/m3 |
| TLVWN： | ACGIH 15ppm,37mg/m3 |
| 监测方法： | 气相色谱法 |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防酸碱塑料工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

第九部分：理化特性

| 主要成分： | 含量:≥99.8％。 |
| --- | --- |
| 外观与性状： | 无色透明液体，有刺激性酸臭。 |
| pH： | 无资料 |
| 熔点(℃)： | 16.7 |
| 沸点(℃)： | 118.1 |
| 相对密度(水=1)： | 1.05 |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 2.07 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 1.52(20℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 873.7 |
| 临界温度(℃)： | 321.6 |
| 临界压力(MPa)： | 5.78 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | -0.31～0.17 |
| 闪点(℃)： | 39 |
| 引燃温度(℃)： | 463 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 17.0 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 4.0 |
| 溶解性： | 溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。 |
| 主要用途： | 用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料、香料等。 |
| 其它理化性质： | 无资料 |

第十部分：稳定性和反应活性

| 稳定性： | 稳定 |
| --- | --- |
| 禁配物： | 碱类、强氧化剂。 |
| 避免接触的条件： | 通风、穿戴防护用品 |
| 聚合危害： | 不能发生 |
| 分解产物： | 无 |

第十一部分：毒理学资料

| 急性毒性： | LD50：3530 mg/kg(大鼠经口)；1060 mg/kg(兔经皮) LC50：13791mg/m3，1小时(小鼠吸入) |
| --- | --- |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |
| 刺激性： | 无资料 |
| 致敏性： | 无资料 |
| 致突变性： | 无资料 |
| 致畸性： | 无资料 |
| 致癌性： | 无资料 |

第十二部分：生态学资料

| 生态毒理毒性： | 无资料 |
| --- | --- |
| 生物降解性： | 无资料 |
| 非生物降解性： | 无资料 |
| 生物富集或生物积累性： | 无资料 |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |

第十三部分：废弃处置

| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。 |
| --- | --- |
| 废弃物性质: | 危险废物 |

第十四部分：运输信息

| 危险货物编号： | 81601 |
| --- | --- |
| UN编号： | 2789 |
| 包装标志： | 腐蚀品 |
| 包装类别： | O52 |
| 包装方法： | 玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
| 运输注意事项： | 本品铁路运输时限使用铝制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

第十五部分：法规信息

| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品；车间空气中乙酸卫生标准 (GB 16233-1996)，规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |
| --- | --- |

第十六部分：其他信息

| 参考文献： | 《危险化学品安全技术全书》 |
| --- | --- |
| 填表部门： | 江阴市化学试剂厂 生产技术部 |
| 其他信息： | 无 |