|  | 产品 企业 商机 资讯 人才 会展 专家 助手 REACH 更多>> 窗体顶端 窗体底端.; 帮助 ¦ 登录 ¦ English.. |
| --- | --- |

¦ 化工字典 ¦ 安全数据库 ¦ 中国专利 ¦ 国际专利 ¦ 国家标准 ¦ 国际标准 ¦ 中文MSDS ¦ 危险品名录 ¦ 外贸指南 ¦ 进出口政策 ¦ 海关编码 ¦ 国际区号 ¦ 国家代码 ¦ 区号邮编 ¦ 度量制式 ¦ 化工缩略语

| 你的位置: 中国化工网首页 >> 化工助手 > 中文MSDS |  |
| --- | --- |

1、物质的理化常数

国标编号:; ＣＡＳ:; 12125-01-8. 中文名称:; 氟化铵. 英文名称:; ammonium fluoride. 别 名:; 中性氟化铵;neutral ammonium fluoride. 分子式:; NH4F; 分子量:; 37.04. 熔 点:; (升华). 密 度:; 1.0090. 蒸汽压:; 无意义. 溶解性:; 难溶于乙醇，易溶于水、甲醇，不溶于氨水。. 稳定性:. 外观与性状:; 白色六角晶体或粉末，易潮解。. 危险标记:. 用 途:; 用于提取稀有元素、雕刻玻璃，并用作分析试剂、消毒剂等。.

第一部分：化学品名称. 化学品中文名称：; 氟化铵. 化学品英文名称：; ammonium fluoride. 中文名称2：; 中性氟化铵. 英文名称2：; neutral ammonium fluoride. 技术说明书编码：; 2338. CAS No.：; 12125-01-8. 分子式：; NH4F. 分子量：; 37.04. 第二部分：成分/组成信息. 有害物成分; 含量; CAS No.. 氟化铵; ≥96.0%; 12125-01-8.. 第三部分：危险性概述. 危险性类别：. 侵入途径：. 健康危害：; 口服引起流涎、恶心、呕吐、腹泻和腹痛，继之震颤、昏迷，可因呼吸麻痹而死亡。可致眼、呼吸道和皮肤灼伤。能经皮肤吸收。长期接触引起氟斑牙和氟骨症。. 环境危害：; 对环境有危害，对水体可造成污染。. 燃爆危险：; 本品不燃，有毒，具强刺激性。. 第四部分：急救措施. 皮肤接触：; 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。. 眼睛接触：; 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。. 吸入：; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 食入：; 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 第五部分：消防措施. 危险特性：; 遇酸分解，放出腐蚀性的氟化氢气体。遇碱放出有刺激性的氨。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。. 有害燃烧产物：; 氟化氢、氨、氮氧化物。. 灭火方法：; 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。. 第六部分：泄漏应急处理. 应急处理：; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 第七部分：操作处置与储存. 操作注意事项：; 密闭操作，提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、碱类接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 储存注意事项：; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。. 第八部分：接触控制/个体防护. 职业接触限值. 中国MAC(mg/m3)：; 1(F). 前苏联MAC(mg/m3)：; 未制定标准. TLVTN：; 2.5mg(F)/m3. TLVWN：; 未制定标准. 监测方法：; 氟试剂-镧盐比色法. 工程控制：; 严加密闭，提供充分的局部排风。. 呼吸系统防护：; 可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。. 眼睛防护：; 呼吸系统防护中已作防护。. 身体防护：; 穿胶布防毒衣。. 手防护：; 戴橡胶手套。. 其他防护：; 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 第九部分：理化特性. 主要成分：; 含量:≥96.0%。. 外观与性状：; 白色六角晶体或粉末，易潮解。. pH：. 熔点(℃)：; (升华). 沸点(℃)：; 无资料. 相对密度(水=1)：; 1.0090. 相对蒸气密度(空气=1)：; 无资料. 饱和蒸气压(kPa)：; 无资料. 燃烧热(kJ/mol)：; 无意义. 临界温度(℃)：; 无意义. 临界压力(MPa)：; 无意义. 辛醇/水分配系数的对数值：; 无资料. 闪点(℃)：; 无意义. 引燃温度(℃)：; 无意义. 爆炸上限%(V/V)：; 无意义. 爆炸下限%(V/V)：; 无意义. 溶解性：; 难溶于乙醇，易溶于水、甲醇，不溶于氨水。. 主要用途：; 用于提取稀有元素、雕刻玻璃，并用作分析试剂、消毒剂等。. 其它理化性质：. 第十部分：稳定性和反应活性. 稳定性：. 禁配物：; 强酸、强碱。. 避免接触的条件：; 接触潮湿空气。. 聚合危害：. 分解产物：. 第十一部分：毒理学资料. 急性毒性：; LD50：32 mg/kg(大鼠腹腔) LC50：无资料. 亚急性和慢性毒性：. 刺激性：. 致敏性：. 致突变性：. 致畸性：. 致癌性：. 第十二部分：生态学资料. 生态毒理毒性：. 生物降解性：. 非生物降解性：. 生物富集或生物积累性：. 其它有害作用：; 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。. 第十三部分：废弃处置. 废弃物性质：. 废弃处置方法：; 在规定的处理厂处理和中和。若可能，重复使用容器或在规定场所掩埋。量小时，小心溶解于水中，用碳酸钠中和，如果不能完全溶解，先加入小量盐酸，接着加入碳酸钠，然后加入过量氯化钙沉淀氟化物/ 碳酸盐。滤出固体当作有害废物在规定场所掩埋。. 废弃注意事项：. 第十四部分：运输信息. 危险货物编号：; 61513. UN编号：; 2505. 包装标志：. 包装类别：. 包装方法：; 塑料袋或二层牛皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；塑料袋外塑料桶（固体）；塑料桶（液体）；塑料袋外复合塑料编织袋（聚丙烯三合一袋、聚乙烯三合一袋、聚丙烯二合一袋、聚乙烯二合一袋）；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。. 运输注意事项：; 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. 第十五部分：法规信息. 法规信息; 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。. 第十六部分：其他信息. 参考文献：. 填表部门：. 数据审核单位：. 修改说明：. 其他信息：.

| 兄弟站点: 全球化工网 - 中国医药网 - 中国纺织网 - 化工设备网 - 化工人才网 - 中国供应商 - 国际服装网 - 生意宝 - China TexNet |  |
| --- | --- |
| 中国化工网 © 版权所有 |  |